Aeroporto

|  | INTRODUZIONE |
| --- | --- |

Aeroporto Complesso delle installazioni adibite all’atterraggio e al decollo degli aerei, dotato di aerostazioni per l’arrivo e la partenza dei passeggeri, oltre che di strutture ed edifici per il parcheggio, la manutenzione e la riparazione dei velivoli.

In base alle norme internazionali, gli aeroporti sono classificati in categorie contrassegnate da lettere, secondo la lunghezza della pista (da A, con piste oltre i 2550 metri, a G, con piste da 900 a 1080 metri), e da numeri (da 1 a 7 secondo il carico, espresso in tonnellate per ruota singola, che la pista è in grado di sopportare).

|  | STORIA |
| --- | --- |

Inizialmente dotati di piste erbose o in terra battuta, gli aeroporti vennero modificati e migliorati durante la prima guerra mondiale, quando le notevoli dimensioni degli aerei tedeschi richiesero piste di decollo più lunghe e pavimentate, in grado di accogliere anche i bombardieri pesanti. Le prime piste pavimentate per gli aeroporti civili furono costruite nel 1928 a Newark, in New Jersey, dove vennero inoltre sperimentate le luci sulla pista d’atterraggio, le maniche a vento illuminate e altre innovazioni. In Europa le prime piste pavimentate per gli aeroporti civili furono invece realizzate tra la fine degli anni Trenta e gli inizi della seconda guerra mondiale.

Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale l’intervento delle forze armate statunitensi comportò la costruzione di aeroporti militari in tutto il mondo, molti dei quali divennero in seguito la base per il successivo sviluppo della rete aerea civile (vedi Aviazione civile). Con la crescita esponenziale del traffico aereo avvenuta al termine del conflitto e la comparsa di una nuova generazione di aerei di linea che richiedevano migliori infrastrutture aeroportuali, furono costruiti ex novo o adattati da preesistenti basi militari migliaia di aeroporti.

Nel 1999, secondo l’ICAO (dall’inglese International Civil Aviation Organization, Organizzazione internazionale dell’aviazione civile), in tutto il mondo erano operanti poco meno di 40.000 aeroporti civili. L’aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta (USA), il più trafficato al mondo, nel 2002 registrò più di 75 milioni di passeggeri, seguito dall’aeroporto O’Hare di Chicago con oltre 66 milioni di passeggeri. L’aeroporto londinese di Heathrow, che è il maggiore in Europa e terzo nel mondo, registrò oltre 63 milioni di passeggeri in arrivo o in partenza.

Nel corso degli anni Ottanta la deregulation, cioè la semplificazione delle normative vigenti negli Stati Uniti, portò alla diminuzione delle tariffe e a incentivi per i cosiddetti “frequent flyers”, ossia i viaggiatori abituali, con un incremento senza precedenti di nuovi passeggeri; ciò provocò la congestione dei principali aeroporti, a causa dell’inadeguatezza delle strutture di fronte al crescente flusso di traffico. Contemporaneamente, la rapida crescita dei viaggi internazionali, in particolare dei voli “charter” (a noleggio) durante i periodi festivi, creò problemi simili nei maggiori aeroporti di diverse parti del mondo.

|  | PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE |
| --- | --- |

Con lo sviluppo dei viaggi aerei, gli aeroporti sono diventati simbolo di prestigio internazionale e spesso sono stati progettati da architetti di fama. Un esempio rilevante è il singolare progetto presentato nel 1962 dall’architetto Eero Saarinen per l’aerostazione della Trans World Airlines (TWA) dell’aeroporto Idlewild di New York, poi dedicato a John F. Kennedy: con le due sezioni del tetto in calcestruzzo e vetro a forma di ala sopra lo spazio riservato alle sale d’aspetto, questo aeroporto fa pensare a un aereo in volo. Una serie di aeroporti costruiti di recente in Medio Oriente integra nuovi concetti strutturali con forme che ricordano cupole e minareti.

Lo sviluppo dei jet commerciali a fusoliera larga, come il Boeing 747, ha reso sempre più difficile creare uno spazio adeguato negli aeroporti per la manovra a terra di questi mezzi, rispettando nel contempo le esigenze dei passeggeri in trasferimento da una linea aerea a un’altra. Questo problema è diventato particolarmente acuto nell’America settentrionale, tanto che le compagnie di navigazione aerea hanno creato un numero sempre crescente di stazioni destinate ad accogliere i passeggeri per i lunghi voli senza scalo e a ridistribuirli sui voli a breve tratta o pendolari, verso le città più piccole.

La soluzione più adottata per risolvere il problema è quella realizzata dall’aeroporto regionale Dallas-Fort Worth: una strada centrale d’accesso per le auto serve come asse di raccordo per una serie di aerostazioni semicircolari, fiancheggiate su entrambi i lati da coppie di piste parallele. L’aeroporto Charles De Gaulle, alla periferia di Parigi, esemplifica un’altra soluzione del problema del sempre crescente traffico internazionale: una grande aerostazione principale circondata da aerostazioni satelliti dotate di proprie uscite di arrivo e partenza. Altri importanti aeroporti presentano variazioni su questi temi: ad esempio, a Heathrow (Londra) è presente un quarto terminal per i passeggeri e, inoltre, questi ultimi vengono trasferiti da un terminal all’altro o all’interno di essi con autobus, trenini automatici e passaggi pedonali mobili.

|  | SERVIZI PASSEGGERI |
| --- | --- |

Gli aeroporti più importanti forniscono un’ampia gamma di infrastrutture progettate per servire nel modo migliore milioni di viaggiatori: biglietterie, aree per il ritiro dei bagagli, sale d’aspetto, servizi igienici, lavanderie, bar, ristoranti e perfino alberghi di lusso. Vi sono poi centri congressi, aree di gioco per i bambini, edicole, uffici postali e banche. Posteggi per i taxi, agenzie per il noleggio di auto e ampi parcheggi sono necessari per ospitare le infrastrutture di collegamento con la rete viaria a terra. Molti aeroporti, specialmente in Europa e in Giappone, sono dotati di collegamenti ferroviari diretti per velocizzare il traffico a terra.

Nelle aerostazioni internazionali sono inoltre presenti aree doganali e agenzie di cambio; nella maggior parte dei casi vi sono anche duty-free shop, cioè negozi esenti da tasse. Per ridurre il disagio creato ai viaggiatori internazionali dalle barriere linguistiche, vengono utilizzati simboli standardizzati. La minaccia di dirottamenti aerei e di atti terroristici ha portato a elaborate procedure di sicurezza e a collocare apparecchiature per l’ispezione dei bagagli sempre più sofisticate al fine di proteggere i passeggeri.

|  | OPERAZIONI AEROPORTUALI |
| --- | --- |

In linea teorica, gli aerei dovrebbero atterrare e decollare contro vento, pertanto la disposizione delle aerostazioni e il tracciato delle piste dipende in larga misura dalla direzione dei venti prevalenti. Altri fattori determinanti sono la conformazione geografica, ad esempio la presenza di colline o montagne nei dintorni, e la possibilità di evitare rotte di avvicinamento o di allontanamento sopra aree residenziali affollate. Questi requisiti hanno reso sempre più difficile trovare località adatte alla costruzione di aeroporti.

La soppressione del rumore e la riduzione dell’inquinamento atmosferico sono stati tra i più gravi problemi affrontati sia dai costruttori di aeroporti sia dai progettisiti aeronautici, ma i progressi effettuati in questi settori non sono stati sufficienti a frenare le crescenti proteste degli ambientalisti. I progettisti devono tener conto del peso e dell’apertura alare degli aeroplani quando disegnano aviorimesse (note anche come hangar), aree di carico merci e di stazionamento, e raccordi di rullaggio e piste. I reattori a fusoliera larga, che richiedono spesse piste in calcestruzzo larghe anche più di 60 metri e lunghe 4300 metri e oltre, hanno reso più complessi questi problemi. Sono inoltre necessari enormi hangar di manutenzione: nel nuovo aeroporto di Monaco (Germania) si trova un gigantesco edificio in grado di accogliere al coperto sei Boeing 747-400. Questo stesso complesso include un’aerostazione merci ancora più grande.

Caratteristica standard di ogni aeroporto è la torre di controllo, dove i controllori del traffico aereo (chiamati controllori di volo o uomini-radar) operano con computer, radar e apparecchiature radio per registrare e regolamentare il traffico aereo e inviare istruzioni per i decolli, gli atterraggi e il mantenimento delle distanze di sicurezza tra i velivoli. A partire dagli anni Ottanta, questo compito è diventato sempre più difficile a causa dell’incremento del traffico e del mancato adeguamento del numero dei controllori di volo. Vedi Controllo del traffico aereo.

|  | Veicoli di supporto |
| --- | --- |

Le operazioni aeroportuali richiedono una vasta gamma di veicoli di supporto. Automobili convenzionali, furgoni e autocarri dipinti con vivaci colori perché siano meglio visibili percorrono le piste e i raccordi di rullaggio. Sono inoltre necessari veicoli specializzati: “rimorchiatori” a trazione integrale per impieghi pesanti vengono agganciati al carrello di prua dell’aereo per trainarlo all’interno e all’esterno delle aree di sosta. Per rifornire gli aerei di linea di generi alimentari, merci e acqua, vengono impiegati autocarri speciali i cui vani di carico vengono sollevati e abbassati da montacarichi idraulici. Altre apparecchiature a cavalletto variabile sono utilizzate per operazioni di ispezione e di manutenzione.

Per rifornire gli aerei di carburante, prelevato da depositi posti a distanza di sicurezza dalle aerostazioni, vengono in genere impiegate autocisterne, ma negli aeroporti più moderni e importanti, dove possono essere dozzine gli aerei in attesa di rifornimento, il carburante viene distribuito da condotte sotterranee isolate fino alle aree di sosta, dove unità mobili lo pompano direttamente nei serbatoi degli aerei.

Altri veicoli necessari per la sicurezza di un aeroporto sono quelli dotati di equipaggiamenti di emergenza e per la lotta antincendio, equipaggiati con idranti per irrorare anche a distanze considerevoli acqua, schiume chimiche e polveri antincendio ad alta velocità. Sono presenti anche unità mediche e autoambulanze.

|  | I NUOVI PROGETTI |
| --- | --- |

A seguito di proiezioni che prevedevano il raddoppio del volume annuale mondiale di passeggeri entro dieci anni, a partire dal 1990 sono stati costruiti importanti aeroporti in tutto il mondo: oltre alle nuove infrastrutture dell’aeroporto di Monaco, si ricordano l’Airtropolis Terminal 2 dell’aeroporto Changji di Singapore, l’avanzatissimo complesso di Kansai, costruito su progetto dell’architetto italiano Renzo Piano, su un’isola artificiale di circa 500 ettari nella baia di Osaka in Giappone (destinati a diventare 1300 ettari), e un nuovo aeroporto a Denver, in Colorado di 130 km². In Gran Bretagna è stata completata una nuova aerostazione a Stanstead, Londra, mentre per Heathrow è prevista una quinta aerostazione. In Italia, nell’ottobre del 1998 è stato inaugurato il nuovo aeroporto milanese Malpensa 2000, su cui è stata concentrata la gran parte del traffico aereo nazionale, internazionale e intercontinentale del Nord Italia.

Fonti:	Di:

Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.

Berna Lorenzo

Barbanti Alessio

3^d